技术投资分析：
    本发明是由外壳、阀芯、阀板、法码构成的爆管自闭阀，是一种能够根据测量流经其的流体的流速与整定流速进行比较结果自行判断，并自动作出是否执行关闭操作的阀门。增减法码的重量可改变整定流速的大小，整定流速按大于正常最大流速整定，未发生爆管时，流体的流速不大于整定流速，爆管自闭阀保持打开状态，当发生爆管时，流体的流速大于整定流速，爆管自闭阀就立刻自动关闭，并保持在关闭状态，就避免了能源的浪费和灾害的发生，还可迅速恢复爆管自闭阀前端用尸的正常使用。当爆管修复后，又自动回到打开状态。在多源系统中的干管上发生爆管时，可防止反向向爆管点提供能源。

    只反映经过其阀体的实际流量（流速），与流体的压无关；
    动作稳定、可靠、原理上无误动、拒动的可能；
    误差小、准确度高：经四川省泵类及通用设备质量监督检验站检验的模型的动作误差为：3÷650×100％＝0.462％＜5‰；
    整定流速可调：用户可根据生产厂家提供的使用说明书及配件来调整动作参数；
    生产成本低：爆管自闭阀的生产成本与现有相同口径、温度、压力、介质的控制阀的生产成本相比较，独立式约为70％左右；组合式约为120％左右。


技术的应用领域前景分析：
    适用范围广：既适用于工业，也适用于民用、市政和工业；小到居民家用，大到城市管网、远距离输送管道；
    不受工作环境的限制：户内、户外、空中、地上、地下（包括土中直埋）；
    使用寿命长：由于动作部件少，管网正常运行和检修都无需操作，不易损坏；
    结构简单（独立式的外形可以像一个直接、一个弯头等；组合式只需将现有的控制阀的出口端加长并在其内增加一个爆管自闭阀的阀芯即可）、配件少、加工制造方便（只需现有阀门生产技术条件即可生产；所需原材料与现有阀门所需原材料相）、生产时不会带来新的污染。符合国家安全、环保、节能的方针和政策。

    爆管自闭阀是一种适用于各种管径、各种流体介质、各种压力、各种温度、各种工作环境、对爆管起自动保护作用的保护阀。是一种纯机械式的爆管保护阀，它完全不需其它装置或外来动力的配合.此项专利的发明避免或减少爆管给国家、社会、家庭造成的危害.对因煤气爆管而爆炸，城市自来水爆管闹市被淹、煤气爆管，输油管、输气管爆管等的危害来说,前景是相当好的。符合当前国家推行政府采取应重点采购节能（节水）产品的方向；符合国家无偿资肋的机械类具有结构新颖、原理新颖的阀门的条件。
效益分析：
安装爆管自闭阀的经济、社会、环境效益比较：
    （一）、从投入与节约看：一个管网系统中，控制阀的投资一般约占整个系统总投资的3％～5％，如果在自来水管网、输气管、输油管的管道的控制阀后加装独立式爆管自闭阀（管径1m的成本在1万元左右、售价在2万元左右）则总投资会增加2％以内；如果将管道上的控制阀全部安装组合式爆管自闭阀（与控制阀组合在一起：管径1m的成本在1.2万元左右、售价在3万元左右）则总投资增加额不会超过1％；如果在管道上各安装一些独立式和组合式，则总投资增加额在1％左右。一个家庭，如果在自来水管和煤气管上（北方还有采暖管道）各安装一只爆管自闭阀（每只独立式的成本在10元以内，售价在20元以内；每只与表前阀组合在一起的组合式的成本在15元以内，售价在30元以内），当发生爆管时，家中既不会被水淹、也不会发生煤气爆炸。

    （二）、从节能、减灾、降损、环境保护看：若现在每次爆管事故，从发生爆管到操作人员关闭所有能通向爆管点的控制阀平均需要2小时，如果管网中安有爆管自闭阀，爆管发生后，可在1分钟以内将流向爆管点的流体全部切断，全国每年因爆管而造成的直接经济损失、资源浪费、环境污等带将会减少到现在的1／120以内，还可以避免其间接损失。仅成都市一年的自来水一项可节约298多万吨、减少直接经济损失298多万元、还可以避免商家索赔。爆管自闭阀的使用寿命若按40年计，如果按新建一个成都市2005年规模的自来水管网计算，其总投资的增幅为1％～2％，40年可节约自来水1.2多亿吨、减少直接经济损失1.2多亿元。
厂房条件建议：
    具有生产普通阀门的条件即可。
备注：
    1、2005年11月9日申请国家发明专利；
    2、模型己于2006年9月12日通过了《四川省泵类及通用产品质量监督检验站》的技术、质量双认证；
    3、2008年7月9日正式受权.